电磁学实验报告

姓名：王子威 学院：材料科学与工程 学号2211266 班级：1038班

座位：B7  实验日期：10月30日 星期一下午

实验题目：直流单臂电桥

一、实验原理

1. 直流单臂电桥适用范围：测量中等阻值（10~105Ω）电阻。

2. 推导测量公式：由四个电阻Ra、Rb、R0、Rx联成一个四边形回路。适当调节R0值，可使C、D两点电势相同，电流计中无电流通过，这时达到电桥平衡。

实验电路图

电桥平衡时有：RaIa=RbIb, RxIx=R0I0, Ia=Ix,Ib=I0，整理可得：Rx=RaRbR0 令C=RaRb  则有Rx=CR0 。人们常把Ra、Rb称为比例臂，C为比例臂的倍率。

3. 画出实验电路图

4. 比例臂倍率如何适当选取：选取能够使电阻箱R0调节有效位数多的比例臂倍率。

5.电桥灵敏度的概念及哪些因素有关：

电桥灵敏度定义为：S=∆IΔRx/Rx或S=∆I∆R0R0，电桥灵敏度S也可由基尔霍夫定律推出。若忽略电源内阻，其表达式为：

式中K、Rg分别为电流计的电流常量和内阻。

通过公式可见适当提高电源电压E，选择电流常量K和内阻Rg适当小的灵敏电流计、适当减小桥臂电阻(Ra+Rb+R0+Rx)，尽量把桥臂配置成均压状态(即四臂电压相等)，这些对提高电桥灵敏度均有作用。

6. 换臂法：采取一定的测量方法，可以消除某些误差，提高测量精度。例如在自组单桥测电阻Rx中，当选取倍率 C=1 进行测量时，可方便地采用换臂法完全消除倍率 C 的误差。

若电桥平衡时比较臂为 R0’，将Ra、Rb（或R0、Rx）交换位置后，若电桥再次平衡，比较臂为R0”，待测电阻Rx则为: Rx=R0'·R0"≈12(R0'+R0")

式中倍率C不见了，它的误差自然也就被消除了。

二、数据处理

1. 测量未知电阻R1(即Rx，约1200Ω)及灵敏度

根据情况，选取Ra=100Ω，Rb=100Ω，比例臂的倍率C=1

| 电桥状态 | R0/Ω | R1/Ω | ΔR0/Ω | ΔI/nA | S1/nA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换臂前 | 1182.1 | 1182.1 | 3 | 24.5 | 9653.82 |
| 换臂后 | 1182.5 | 1182.5 | 2 | 16.3 | 9637.38 |

ρc=0.1% ,ρ0=0.1% ,   换臂前ρx=ρ02+ρc2+(0.1/S)2 =1.414×10-3

∆Rx=ρx·R测=1.671Ω

利用换臂前数据计算R1=(1182.1±1.7)Ω

换臂后ρx=ρ02+(0.1/S)2=1.004×10-3

∆Rx=ρx·R测=1.187Ω

利用换臂后数据计算R1=(1182.5±1.2)Ω

2. 测量未知电阻R2(即Rx，约50Ω)及灵敏度：

根据情况，选取Ra=10Ω，Rb=1000Ω，比例臂的倍率C=0.01

| 电桥状态 | R0/Ω | R2/Ω | ΔR0/Ω | ΔI/nA | S2/nA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据记录 | 4956.9 | 49.569 | 11.1 | 15 | 6698.51 |

ρc=0.2% ,ρ0=0.1% ,   ρx=ρ02+ρc2+(0.1/S)2 =2.236×10-3

∆Rx=ρx·R测=0.111Ω

利用数据计算R2=(49.569±0.111)Ω

3. 观察电桥灵敏度与电源电压的关系。取Ra、Rb为100Ω，Rx为1200Ω，改变电源电压E，测量不同电压下电桥的灵敏度，并做 S~E 关系图.

| 电源电压E/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0/Ω | 1181.3 | 1181.3 | 1181.4 | 1181.4 | 1181.4 | 1181.4 | 1181.4 |
| ∆R0/Ω | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ∆I/A | 14.7 | 11.8 | 17.2 | 11.6 | 14.7 | 17.6 | 20.7 |
| S | 3473.0 | 6969.7 | 10160.0 | 13704.2 | 17366.6 | 20792.6 | 24454.9 |

三、思考题

1.可以，并联后Rx约为999.001Ω在量程内。正常实验测得Rx，则待测电阻R=1/(1/1000+1/Rx)。

可以测准，但多出一个元件后影响不确定度的因素加一，该1000Ω电阻自身的误差会加大最终误差。

3.不要求R0、Ra、Rb准确，但要求电源稳定。感觉这种测法理论上可用于各种电路连接方式。

四、分析总结

直流数字电流表使用前需调零校准；连接电流计时要连对位置；

实验前要预先使电桥接近平衡，才可接电源进行实验；

调节平衡时，看电流偏转大小时短暂接通一下电路，不能在接通条件下，调节R0。