测定空气比热容比

学号：22211266  姓名：王子威  院别：材料科学与工程学院

组别：1038 B7  实验日期：2023.10.09

一、实验目的

1.学习测定空气比定压热容与比定容热容之比的一种方法

2.观察热力学过程中状态变化及基本物理规律

3.学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理和方法

二、实验原理

状态Ⅰ：

以比大气压pa稍高的压力p1向玻璃容器内压入适量空气，并以与外界环境温度Te相等时单位质量的气体体积作为V1。

状态Ⅱ：

然后，急速打开放气活塞“B”，使其绝热膨胀，压强降至大气压pa，此时体积V2，温度T2小于环境温度Te。

状态Ⅲ:

迅速关闭活塞“B”,并放置一段时间，温度重新升高到Te，体积V2不变，压力随之增加到p2。

状态1-2绝热膨胀：满足泊松公式p1V1γ=p2V2γ

状态3-1等温，满足玻意耳定律p1V1=p2V2，解得γ=lnp1-lnpalnp1-lnp2=lnp1palnp1p2

由于仪器测得的数据是压力差，所以用p1'、p2'分别表示ep1与pa及p2与pa的压力差，

则p1=pa+p1',p2=pa+p2'    考虑到pa≫p1'≫p2'，

则lnp1-lnpa=lnp1pa=ln1+p1'pa≈p1'pa,

lnp1-lnp2=lnp1-lnpa-lnp2-lnpa≈p1'pa-p2'pa

所以γ=p1'p1'-p2'，测得p1'、p2' 就可以求出空气的比热容比。

三、实验仪器

FD-NCD-II空气比热容比测定仪，由机箱（含数字电压表两只）、储气瓶、传感器两只（电流型集成温度传感器AD590和扩散硅压力传感器各一只）等组成。

四、实验步骤

- 利用内接法连接仪器电路，测定环境温度Te和环境气压pa，开启电源，预热20分钟，调节表一至0mV

- 熟悉实验装置，正确使用活塞A、B及用压力传感器测量容器内外之压力差；同时进行粗调，以寻求状态Ⅰ→Ⅱ的过程进行时间（即放气时间），并注意观察物理现象

- 顺序完成Ⅰ→Ⅲ的状态变化过程。平稳的向V内压入适量气体后(130-140mV)关闭进气活塞A，待表一示数稳定后，记录表一示值p1'和表二示值T1，之后迅速打开放气活塞B，待喷气声音停止时(时间很短)立刻关闭，待表一示数稳定后，再记录p2'及T2.

- 在p1'数值大致相同的条件下重复实验8~10次，分别代入公式，求出γ及算术平均值

注意事项：

1.注意系统密封性，实验前应检查是否漏气。

2.压入气体要平稳，不要使表一超量程。

3.实验过程中，由于实验时间的限制，不再等到温度与环境温度相等，即只需压力传感器示数稳定即可读取数据。

五、数据处理

实测数据及计算结果           环境温度 Te=1473.7mV   大气压强pa=0.0mV

| i | p1'/mV | T1i/mV | p2'/mV | T2i/mV | p1'-p2'/mV | γ=p1'p1'-p2' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135.8 | 1473.8 | 32.8 | 1473.5 | 103.0 | 1.318 |
| 2 | 140.0 | 1474.2 | 37.1 | 1473.8 | 102.9 | 1.361 |
| 3 | 136.4 | 1474.6 | 34.1 | 1473.9 | 102.3 | 1.333 |
| 4 | 136.8 | 1474.9 | 33.7 | 1474.4 | 103.1 | 1.327 |
| 5 | 135.9 | 1475.6 | 34.1 | 1475.1 | 101.8 | 1.335 |
| 6 | 138.0 | 1475.8 | 34.9 | 1475.3 | 103.1 | 1.339 |
| 7 | 135.3 | 1476.0 | 33.5 | 1475.5 | 101.8 | 1.329 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  | 1.3346 |

误差分析：

①Ⅰ→Ⅱ的膨胀过程中，气体向外膨胀导致少量气体逸出，瓶内待测气体的物质的量有所减小，导致瓶内气体达到Te温度时p2值偏低，从而使γ值偏小。

②实验过程历时较长，导致环境气压和温度产生变化，产生误差。

六、考察思考

1.考察题4

①若停止打气到读取p1’的时间很短，会导致气体没有在瓶内充分混合，气压计附近气压偏大，导致p1’读数偏大；

若停止放气到读取p2’的时间很短，会导致气体没有充分升压，导致p2’示数偏小。

由γ=p1'p1'-p2'可知，最终会导致测得的γ值偏小。

②若时间都很长, p1’ p2’读数都较准确，无明显影响。

2.思考题3

①本实验考察的系统是绝热系统（膨胀前瓶内气体）。

②无影响，因为p1’，p2’均与逸出气体无关。

③V2 = V，V1p1=V2p2，V1= V2p2/p1