衍射光栅实验报告

姓名：王子威  学院：材料科学与工程  学号：2211266 班级：1038班

组别：B7  实验日期：11月20日 星期一下午

- 实验目的

1. 了解光栅的分光特性；

2. 测量光栅常量；

3. 测定汞光谱中双黄线的波长，计算角色散。

- 实验用具

分光仪、平面透射光栅、平面反射镜、低压汞灯。

- 实验原理

- 光栅的分光原理

光栅是平行等宽、等间距的多狭缝。光栅一部分透光，宽度记为a；一部分不透光宽度记为b。光栅常量是光栅的最小重复单元，有光栅常量d=a+b。

当光源发出的光经平行光管，垂直于光栅表面射入光栅时，光栅方程为

dsinθ=±kλ

（其中θ为衍射角，λ为光的波长，

k为光谱的级次，k=0,1,2,…。）

不同波长的光经过光栅后被分开，按一定顺序排列，这就是光栅的分光原理。

由于实验所用的透射光栅是做在一个全息干板上，全息干板基片玻璃两表面不可能完全平行。在斜入射的情况下，光栅法线两侧同一级光谱的衍射角分别为：

sinφ-sinθ-=-kλd

sinφ+sinθ+=kλd

两式相减并考虑 θ+-θ-=φ，有：sinθ++θ-2cosφ2=kλd

当φ很小时，cosφ2≈1，因此有：sinθ++θ-2=kλd

所以在实验中测量对应正负级光谱间的夹角，就可以减小这一因素对结果的影响。

- 角色散

光栅的角色散用于表示谱线的角位置对波长的变化率，即dθdλ，单位为rad/nm。

光栅方程dsinθ=kλ两边微分，可以得到光栅的角色散：D=dθdλ=kdcosθ

- 实验内容

- 调节分光仪

需要满足如下条件：使得望远镜的光轴与仪器的转轴垂直并能对平行光很好地成像；

平行光管的光轴与仪器的转轴垂直并能出射平行光。

依次进行调节：目测粗调；利用自准直法将望远镜调焦于无限远；用各半调节法使望远镜的光轴与仪器的转轴垂直；调节平行光管使之出射平行光，并且其光轴和仪器转轴垂直。

- 调节光栅

需要满足如下条件：

- 平行光垂直照射在光栅表面；

- 光栅的刻痕垂直于刻度盘平面，即与仪器转轴平行。

- 狭缝与光栅刻痕平行。

依次进行调节：

- 将光栅按右图放置，借助望远镜的叉丝进行调节，使光栅与入射的平行光垂直。

- 通过望远镜观察一级或二级谱线进行调节。

- 利用汞绿线测定光栅常量

- 计算汞光谱中双黄线的波长，计算角色散。

- 数据处理

- 已知绿光的波长为546.1nm，测定光栅常量；

| 波长/nm | 级数 | 衍射角位置 |  |  | 角度θ++θ- | 无偏心差角度 θ++θ- | 光栅常量（nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 游标号 | -k级 | +k级 |  |  |  |
| 546.1 | K=1 | 1 | 192°39′ | 211°32′ | 18°53' | 18°54' | 3326.02 |
|  |  | 2 | 12°37′ | 31°32′ | 18°55' |  |  |
| 546.1 | K=2 | 1 | 221°24′ | 183°2′ | 38°22' | 38°21' | 3325.31 |
|  |  | 2 | 41°19′ | 2°59′ | 38°20' |  |  |

计算光栅常量为：d=kλsin θ++θ-2

K=1时，d=3326.02nm；K=2时，d=3325.31nm

刻痕密度N=1d=300.7条/mm

- 汞黄双线波长测量；

| 汞黄线 | 级数 | 衍射角位置 |  |  | 角度θ++θ- | 无偏心差角度 θ++θ- | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 游标号 | -k级 | +k级 |  |  |  |
| 1 | K=2 | 1 | 181°57′ | 222°28′ | 40°31′ | 40°32′ | 575.93 |
|  |  | 2 | 1°55′ | 42°28′ | 40°33′ |  |  |
| 2 |  | 1 | 181°51′ | 222°31′ | 40°40′ | 40°42′ | 578.19 |
|  |  | 2 | 1°48′ | 42°32′ | 40°44′ |  |  |

λ1=dsin θ++θ-2k=（575.93）nm

λ2=dsin θ++θ-2k=（578.19）nm

黄线1标准波长为577.0nm,计算的定值误差为0.18%.

黄线2标准波长为579.1nm,计算的定值误差为0.16%.

- 汞黄线处的角色散计算。

∆φ=|20°21‘-20°16'|=0.0833°=0.00145rad

D=∆φ2.1nm=0.00145rad2.1nm=6.90×10-4rad/nm

- 考察题

1. 为正确测量光栅的衍射角，仪器装置必须满足哪些要求？

望远镜的光轴与仪器的转轴垂直; 望远镜聚焦于无穷远处，并能清晰成像; 平行光管的光轴与仪器的转轴垂直并能射出平行光。

2. 哪些现象可以说明仪器装置达到了要求？

看到清晰的叉丝像; 叉丝像与上水平刻度线重合，并在旋转载物旋转180°后仍然能与上水平刻度线重合; 狭缝像清晰，上下对称，被望远镜水平刻度平分。

3. 光栅为什么要按照要求放置？

保证平行光垂直照射在光栅表面; 光栅刻痕垂直于刻度盘表面并与仪器转轴平行; 狭缝与光栅刻痕平行。

4. 在调整光栅平面垂直平行光时，能否用各半调节法，使光栅的反射叉丝像与叉丝重合？

不能。我们已经用半透半反镜，把望远镜、平行光管都调整到了同一水平线上，并且这条线垂直于转轴;接下来更换光栅，所不同的只可能是底座有误差，于是只需要调整载物台三个旋钮来调整光栅的俯仰角、左右倾斜即可。如果使用各半调节法，将不能保证分光仪满足上一个实验中的“测量状态"，会造成更大的实验误差。

- 思考题

1. 实验中如果没按要求将光栅放置在仪器转轴位置，即仪器的转轴没有通过光栅平面时，对测量衍射角有影响吗？如有影响应采取什么方法解决？

答：有影响。因为入射前的光程变长或变短了，测量的衍射角度也会改变。解决方案：测量一次后，将载物台旋转一百八十度再次测量，两次测量结果取平均值。

八、个人总结

此次实验需充分掌握上节实验课对于分光仪的调节与使用，对于实验数据的处理过程也需熟悉。在测量和调节的过程中，考验我们读数与调节时的认真程度，稍有一步偏差，便会使得实验误差被放大。在面对测量汞黄线之时，两个汞黄线波长差极小，需要更精密的读取数据。同时，通过汞绿线测量光栅常量和测量汞黄线波长的实验相关性很强，需要测得光栅常量再求得波长，所以更需处处小心，减小误差。