长度密度测量实验报告

学院:材料科学与工程 学号:2211266 姓名:王子威 班级:1038班

座位：B7 时间：12月4日 周一下午

一、实验目的

1.了解米尺、游标卡尺、螺旋测微器的测量原理和使用方法；

2.掌握用流体静力称衡法测定不规则固体密度的原理和方法；

3.熟悉仪器的读数规则及有效数字运算法则；

4.掌握直接测量、间接测量的数据处理方法及测量不确定度估计方法。

二、实验器材

卷尺、游标卡尺、螺旋测微器、半空心有机圆柱体、小钢球、电子天平、烧杯、铁架台、系绳牛角扣、温度计

三、实验原理

- 米尺

- 测量时应尽可能将待测物体紧贴米尺的刻度线，以避免视差

- 一般选择某整数刻度作为起点，以避免磨损带来的误差

- 常用米尺的最大允许误差为0.5mm

- 米尺的分度值为1mm

- 游标卡尺

1.测量前，注意零点读数x0mm;

2.主尺上的整数部分k mm;

3.副尺上第s个刻线与主尺上刻线(k+s)重合

4.长度测量值:k+s·εx-x0(mm)

- 螺旋测微器

1.测量前，注意零点读数x0mm;

2.主尺上露出的(半)整数部分k mm;

3.主尺基线对应的副尺上的刻度读数s， s应估读一位小数

4.长度测量值:k+s×0.01-x0（mm）

- 流体静力称衡法

由第一次称量可知：牛角扣的质量为m，假设牛角扣的体积为V，则牛角扣的密度为ρ=mV，由第二次称量可知：水和烧杯的总质量为m1；

对于第三次测量，进行受力分析：

T

对水、烧杯和牛角扣整体：受到向下的重力（m+m1)g、向上的拉力T与天平秤盘的支持力N2=m2g

N2=m2g

(1)

m+m1g= T+m2g

(m+m1）g

对牛角扣：受到向下的重力mg、向上的拉力T与浮力F0

T

F0

(2)

mg= F0+T

mg

(3)

由阿基米德原理可得：F0=ρ0gV      联立(1)(2)(3)可得：ρ=mρ0m2-m1

四、实验内容

- 用米尺测量桌子的宽度。测量时采取以下四种不同的方法各测四次：

（1）米尺同一起点，对桌面的同一位置（l1i）;

（2）同一起点，不同位置（l2i）;

（3）不同起点，同一位置（l3i）;

（4）不同起点，不同位置（l4i）;

2、用游标卡尺测半空心圆柱体的外径D1,内径D2,高H1,深H2,并计算其体积；

3、用螺旋测微器在钢球不同位置的三互垂方向测量其直径D 6次，并计算其体积；

4、用流体静力称衡法测定牛角扣的密度。

（1）用电子天平称量牛角扣的质量三次；

（2）用电子天平称量装满水的烧杯质量，记录；将系有绳子的牛角扣完全浸没在烧杯里的水中并保持绳子不松驰，记录电子天平视重；把牛角扣拿出并擦干，将烧杯里的水倒出一些，记录此时装水烧杯的质量；再次将牛角扣完全浸没在烧杯里的水中并保持绳子不松驰，记录电子天平视重；再一次擦干牛角扣，倒水，放入牛角扣，记录装水烧杯的质量和浸入牛角扣后的视重。最终得到三组浸入牛角扣前后的视重数据。

五、实验数据

- 用米尺测定桌子的宽度l:

单位：(cm)           允差：∆l=0.5mm          uBl=0.13≈0.06 mm=0.006 cm

| 次数 i | l1 | l2 | l3 |  |  | l4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1i | l2i | 起点 | 终点 | l3i | 起点 | 终点 | l4i |
| 1 | 69.75 | 69.67 | 1.00 | 70.67 | 69.67 | 2.00 | 71.72 | 69.72 |
| 2 | 69.77 | 69.68 | 6.00 | 75.69 | 69.69 | 3.00 | 72.73 | 69.73 |
| 3 | 69.77 | 69.67 | 2.00 | 71.67 | 69.67 | 4.00 | 73.75 | 69.75 |
| 4 | 69.76 | 69.65 | 4.00 | 73.66 | 69.66 | 7.00 | 76.73 | 69.73 |
| 平均 | 69.763 | 69.668 |  |  | 69.673 |  |  | 69.733 |
| ux | 0.008 | 0.009 | 0.011 |  |  | 0.009 |  |  |

sl1i=i=1nl1i-l12n-1=0.0096(n=4)

sl1=sl1in=i=1nl1i-l12nn-1=0.0048 (n=4)

uAl1=t(p,k)sl1=1.20×0.0048=0.0058  (p=0.683,k=n-1=3)

ul1=uAl12+uBl2≈0.0083 cm

结果表示：l1=69.76±0.008 cm

sl2i=i=1nl2i-l22n-1=0.012cm (n=4)

sl2=sl2in=i=1nl2i-l22nn-1=0.006 cm (n=4)

uAl2=t(p,k)sl2=1.20×0.006=0.0072 cm (p=0.683,k=n-1=3)

ul2=uAl22+uBl2=0.0093 cm

结果表示：l2=69.67±0.009 cm

sl3i=i=1nl3i-l32n-1=0.013 (n=4)

sl3=sl3in=i=1nl3i-l32nn-1=0.007 (n=4)

uAl3=t(p,k)sl3=1.20×0.007=0.0084(p=0.683,k=n-1=3)

ul3=uAl32+uBl2≈0.011 cm

结果表示：l3=69.67±0.011 cm

sl4i=i=1nl4i-l42n-1=0.011 cm (n=4)

sl4=sl4in=i=1nl4i-l42nn-1=0.006 cm (n=4)

uAl3=t(p,k)sl3=1.20×0.006=0.0072 cm (p=0.683,k=n-1=3)

ul3=uAl32+uBl2≈0.0094 cm

结果表示：l4=69.73±0.009 cm

- 用游标卡尺测半空心圆柱的几何尺寸并求体积：

单位: cm  零点读数x0=0     允差：∆x=0.02mm   uBl=0.023≈0.011 mm=0.0011 cm

| 次数i | D1i | H1i | D2i | H2i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.002 | 3.000 | 2.010 | 2.440 |
| 2 | 3.002 | 3.000 | 2.010 | 2.448 |
| 3 | 3.000 | 3.000 | 2.008 | 2.436 |
| 4 | 3.002 | 3.000 | 2.008 | 2.444 |
| 平均 | 3.0015 | 3.000 | 2.009 | 2.442 |
| ux | 0.0012 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0033 |

n=4,p=0.683,k=n-1=3

外径D1标准差、不确定度：

sD1i=i=1nD1i-D12n-1=0.001cm

sD1=sD1in=i=1nD1i-D12nn-1=0.0005 cm

uAD1=t(p,k)sD1=1.20×0.0005=0.0006 cm

uD1=uAD12+uBx2=0.0012cm

高度H1标准差、不确定度：

sH1i=i=1nH1i-H12n-1=0.000 cm

sH1=sH1in=i=1nH1i-H12nn-1=0.0000 cm

uAH1=t(p,k)sH1=1.20×0.0000=0.0000 cm

uH1=uAH12+uBx2=0.0011 cm

内径D2标准差、不确定度：

sD2i=i=1nD2i-D22n-1=0.0012 cm

sD2=sD2in=i=1nD2i-D22nn-1=0.0006 cm

uAD2=t(p,k)sD2=1.20×0.0006=0.00072 cm

uD2=uAD22+uBx2=0.001314 cm≈0.0013 cm

深度H2标准差、不确定度：

sH2i=i=1nH2i-H22n-1=0.0052 cm

sH2=sH2in=i=1nH2i-H22nn-1=0.0026 cm

uAH2=t(p,k)sH2=1.20×0.0026=0.00312 cm

uH2=uAH22+uBx2=0.0023 cm≈0.0033 cm

体积V计算：

V=π(D12H1-D22H2)4≈13.4860 cm3

uV=i=14(∂V∂xi∙uxi)2=π44D12H12uD12+D14uH12+4D22H22uD22+D24uH22≈0.0567 cm3=0.025 cm3

结果表示：V=13.4860±0.025 cm3

- 用螺旋测微器测定钢球直径并求体积：

单位：(mm)            零点读数x0=-0.05mm

允差：∆D=0.004 mm     uBD=0.00013≈0.00058mm

| 次数i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三互垂方向Di | 22.148 | 22.152 | 22.151 | 222.149 | 22.147 | 222.149 | 未修正零点D'=22.149 |
| Di | 22.099 |  |  |  |  |  |  |

n=6,p=0.683,k=n-1=5

sDI=i=1n(Di-D')2n-1≈0.0019 mm

sD=sDIn=i=1n(Di-D')2n(n-1)≈0.00085 mm

uAD=t(p,k)sD=1.11×0.00085=0.00094 mm

uD=uAD2+uBD2=0.0011 mm

体积V计算：

V=πD36≈5650.88 mm3

uV=i=14(∂V∂xi∙uxi)2=(uD∙πD22)2≈1.8mm3

结果表示：

V=5650.88±1.8 mm3

4.流体静力称衡法测量牛角扣密度

| 牛角扣质量m | 放入牛角扣之前m1 | 放入牛角扣之后m2 | 视重差 m2-m1 | 平均视重差m2-m1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.73g | 325.24g | 328.49g | 3.25g | 3.20g |
| 3.72g | 324.92g | 328.09g | 3.17g |  |
| 3.72g | 324.60g | 327.78g | 3.18g |  |

水温：16.0℃   水的密度ρ=0.9982g/cm3

根据公式，牛角扣的密度为：ρ牛=mρm2-m1=1.163(g/cm3)

六、思考题

长度部分：

1. 同一起点、同一位置的测量，四组数据差别不大，不具有全面性；同一起点、不同位置和不同起点、同一位置的测量较第一种测量方法更加全面，但不如不同起点、不同位置的测量方法更具广泛性。第四种测量方法能够更全面地测量桌子不同位置的宽度，且起点不同，减小了米尺的测量误差，所以第四种最好。

2.（1）需要

（2）1000.0+40×1.2×10-5

3.  50  ；49.5mm

密度部分：

- 分别称出蜡块在空气中的“质量”ma和没入水时的“质量”mw，则物体在空气中所受浮力为F=(ma-mw)g。考虑到蜡块密度小于水，可以用金属块助沉，此时分别称出金属块没入水中的“质量”mw以及蜡块和金属块共同没入水中的“质量”M，则蜡块没入水中的“质量”可以通过mw=Mw-mw 计算。进而由浮力F = ρwgV则有蜡块体积V=ma-mwρw，再由ρ=maV= ρw1-mwma算出蜡块密度。

- m=ρcV=8.9×103×πd2l16=8.9×103×3.14×(1.5×10-4)2×0.2516=9.82×10-6kg

- 测量物体质量、烧杯加水的质量以及烧杯加水加物体（物体完全浸没水中而不触底）的总质量即可。静力称衡法精度更高，因为排水法受到量筒中填充液体的均匀性和气泡等影响。

七、实验总结

在从物理学习的角度来看，长度密度测量的物理实验为我提供了许多宝贵的学习经验。首先，这次实验强调了实验与理论之间的关联。通过实际测量和数据收集，我能够验证和应用在课堂上学到的理论知识，这让我更深入地理解了物理原理。其次，这次实验教会了我如何进行精确的测量和数据处理。在物理学中，精确性是至关重要的，任何微小的误差都可能导致不准确的结果。因此，我学会了仔细操作仪器、减小误差，以及使用统计方法来评估数据的可靠性。

此外，这次实验也强调了实验的设计和计划的重要性。在进行测量时，我必须仔细考虑实验条件、控制变量以及选择合适的仪器和方法，以确保实验结果的准确性和可重复性。最重要的是，这次实验激发了我对物理学的兴趣。总的来说，长度密度测量的物理实验不仅强化了我的实验技能和数据分析能力，还让我更深刻地理解了物理学的实际应用和科学方法的重要性。