SLAM技术的原理方法和应用展望

——基于《自动化与智能科学概论》

第10章“机器人同步定位与建图”分析

冯怡然 2411434 人工智能智能科学与技术（特色班）

摘要：现如今，随着机器人在各种应用场景的普及，机器人在不同环境的自主定位问题越来越重要。为了更好的适应更多复杂的环境，SLAM技术算法不断更迭，并且日益和深度学习等等人工智能技术紧密结合。本文对《自动化与智能科学概论》第10张的核心内容进行数理，重点讨论SLAM技术的原理方法和当下应用方向，探讨教材的优点并根据自身学习体验提出优化建议。最后对SLAM技术未来可能的应用方向提出自己的感悟。

关键词：SLAM技术

正文：

- 《自动化与智能科学概论》第10章“机器人同步定位与建图”综述

- 什么是SLAM？

- 机器人定位包括相对定位和绝对定位。相对定位确定机器人的位姿，绝对定位确定机器人确定机器人在全局地图当中的位置，二者相互补充。然而在实际情况中，机器人位姿和环境地图常常都是未知的，因此就引出同步定位与建图技术，即Simultaneous Localization and Mapping(SLAM)技术，来综合考虑二者。SLAM技术可以在没有环境先验信息的条件下，让机器人一边运动一边感知环境，并结合机器人的运动状态来进行增量式环境地图。

- SLAM的流程和原理

- （1）传统SLAM方法

- 感知环境——特征提取：首先利用传感器收集数据，然后再数据中提取可以被计算识别的关键信息。根据传感器的不同，提取的信息也不相同。SLAM系统运用的传感器类型大致分为激光SLAM和视觉SLAM两类。

- 基于相机的视觉SLAM主要是通过分析图像中的颜色和视觉纹理，计算像素点梯度来找到梯度值高的特征点作为特征。

- 基于激光雷达的激光SLAM主要通过点云提取角点、面点、线段、平面等等特征。

- 目前也出现了多传感器融合的SLAM系统，来让特征提取具有更高的稳定性和精度。

- 数据处理——帧间数据关联：将两帧连续数据的特征联系起来。其中视觉SLAM采用光流跟踪法和描述子匹配法，激光SLAM采用点云的最近邻匹配法。

- 找出漏洞——回环检测

- 机器人每次位姿变化都会产生小的误差，而由于连续的位姿估计为增量式的，每次变化产生的误差累积起来就会形成很大的偏差，因此矫正位姿是非常必要的，回环检测就是建立当前观测和历史观测之间的关系来矫正位姿。视觉SLAM采用词袋模型，而激光SLAM采用子匹配和位置信息。

- 修正漏洞——回环矫正

- 利用回环检测的数据来对机器人矫正位姿。主要有以下两种算法

- 滤波框架：将机器人预测的位姿变化和传感器感知的位姿变化相结合，形成更加准确的位姿估计

- 常用滤波器：

- 粒子滤波器：用多个粒子代表机器人位姿，每个粒子的权重代表可信度。最终得到权重最高也就是可信度最高的位姿。多用于处于非线性的情况。

- 卡尔曼滤波器：利用线性方程估计装袋特征最终求得最优解。

- 优化框架：先再前端进行特征匹配和数据关联，计算机器人的位姿变换并进行回环检测，然后在后端投影关键帧投影，调节节点状态使之满足边约束，来优化地图和矫正位姿。代表方法为ORB-SLAM。

- 典型优化策略：

- 单帧优化

- 滑动窗口优化：在前端通过滑动窗口来组织固定长度关键帧序列的位姿优化。

- 图结构优化：在后端位姿图中，最小化当前帧和回环关键帧之间的投影误差。

- 基于深度学习的端到端SLAM

- 将图像序列或者点云帧序列输入进深度网络，在输出机器人位姿、视觉深度地图或者环境的点云地图。代表方法由LO-NET和SimVODIS，并被大量应用于无人驾驶当中。

- 以上二者融合的SLAM方法

- 用深度学习技术来替换传统SLAM方法的棘手模块。但目前由于深度学习对于计算能力和数据样本的需要很高，而机器人还面临成本和环境复杂度的问题，基于深度学习的SLAM还有很大的发展空间。

- SLAM平台和地图

- 实现平台：

- 传感器：主要为相机和激光雷达

- 部署平台：飞行器、地面机器人、水下机器人、特种机器人、智能穿戴设备

- 地图：

- 包括点云地图、特征地图、拓扑地图、栅格地图、语义地图、指纹地图、混合地图。

- 不同地图类型受到传感器类型、存储空间、计算能力和描述需求的影响，适用于不同环境。

- 4.SLAM的发展方向

- SLAM的发展历史

- 1986年SLAM算法开始展开研究至今，主要分为以下三个时期。

- 经典时期：提出概念和方法

- 算法分析时期：研究基本性质

- 鲁棒感知时期：提高SLAM系统鲁棒性和感知能力，开发出激光SLAM、视觉SLAM、多传感器融合SLAM和语义SLAM等多重SLAM系统。

- SLAM的应用场景

- 智能家居、安放巡检、物流配送、智慧交通、特殊环境作业、娱乐消费

- （3）SLAM技术突破点

- 提高在大规模动态环境中使用SLAM能力

- 提高SLAM系统鲁棒性

- 增强实时高效的计算能力

- 增强环境语义理解能力

- 促进SLAM和深度学习的结合

- 教材的优点和对于教材的建议

- 教材的优点

- 在教材发布于平台之前，我自己上网简单的了解了以下SLAM技术，但在教材发布后，我仍然在教材中学到了很多我自己找不到的内容，收获非常大。

- 首先，教材中对于SLAM技术的介绍非常的详细和全面，包括其基本流程、应用、硬件、算法、实现方法及其应用实例和详细的发展脉络总结，就像一个全面的入门手册，方便读者根据教材所给的信息进一步上网查询学习，对于深入了解SLAM技术非常有帮助。

- 其次，教材在一些概念释义上写的非常清楚严谨，并且很多地方非常贴近学生。例如大量的模式图很直观的帮助我了解了滤波框架的内容。在解释SLAM地图形式中语义地图的部分中，运用了南开大学图书馆的照片作为示例，直观易懂。

- 基于自身学习体会的建议

- 希望能将一些英文缩写的全称再括号里面写一下

- 例如IMU对于大部分初学者来说是一个陌生的名词，但是如果在这个名词后面加上（Inertial Measurement Unit）会更加容易理解。

- 而在介绍SRVIO技术时，虽然在参考文献中有它的全名，但是如果能够看到后面的括号里有super robust visual inertial odometry，读者或许会更加直接的理解这项技术的含义。

- 关于教材示例

- 目前教材上的示例主要包括：图片，模型示意图，系统框架示例等等

- 但是SLAM技术作为应用技术，如果可以结合当下某个具体的实用示例来解释SLAM技术的一些理论方法和应用过程，会让这些抽象的理论更加易于理解。比如简要的介绍一下水下机器人是如何运用SLAM技术，在不同的复杂环境下完成任务的，拓扑地图的主要运用场景等等。

- 此外，SLAM技术作为一个快速更迭算法的技术，教材上如果可以将我国目前比较先进的成果做简要介绍，对于学生了解SLAM技术的国内发展状况更加有帮助。

- 关于SLAM基本方法和制图部分的阅读感受与建议

- 这一部分教材或通过详细的数学公式，或通过清楚形象的例子让我能够清晰地理解概念。不过在众多方法中，什么样的方法适合于什么样的场景，这些方法的利弊对比如果可以以表格的形式进行比对，对于阅读大量文字后的读者会更加清晰明了。

- 阅读教材感悟：SLAM的未来展望

- 参考文献：

- 《自动化与智能科学概论》刘景泰